Текст для диплома: объект исследования, сценарии атак и покрытие угроз

Документ объединяет подтвержденные по файлам проекта разделы об объекте исследования, выборе архитектуры стенда, реализованных сценариях атак и полном каталоговом покрытии угроз из файла сопоставления.

Источники: docs/object_and_attack_report.html:1; docs/threat_coverage_report.html:1.

# 3.1.1 Объект исследования

Объектом исследования является беспилотная авиационная система, ориентированная     на целевую платформу Holybro X500 v2 + Pixhawk 6C + PX4. В текущем проекте эта     система представлена в виде локального стенда класса SITL, а не в виде     аппаратно валидированного летного образца.

В программной реализации стенда роль воздушной платформы выполняет модель     gz_x500 в Gazebo, а роль полетного контроллера выполняет процесс PX4 SITL.     В состав стенда также входят QGroundControl как предусмотренная наземная     станция оператора, MavlinkGateway как промежуточный уровень анализа и     фильтрации MAVLink-трафика, а также внешний контур мониторинга безопасности     SecurityMonitorApp. Обмен между компонентами организован по MAVLink/UDP.

Локальная спецификация модели gz_x500 подтверждает наличие четырех моторных     исполнительных каналов и датчиков air_pressure, imu, magnetometer и navsat.     Следовательно, в стенде присутствуют программные аналоги основных элементов,     необходимых для исследования воздействий на контур управления, навигацию,     телеметрию и исполнительный уровень.

# 3.1.2 Обоснование выбора платформы и компонентов

Holybro X500 v2 и Pixhawk 6C     заданы как целевая аппаратная платформа исследования.

Выбор PX4 SITL и     модели gz_x500 подчинен задаче построения воспроизводимого исследовательского     стенда, в котором можно безопасно изучать угрозы информационной безопасности     без обязательного перехода к аппаратным испытаниям. Именно поэтому в     конфигурации указан режим deployment_mode: sitl, а аппаратные компоненты заменены программными аналогами.

Источники: sim_stack.json:3-4; docs/drone_architecture.md:5-9;     launch_stack.py:170-185.

Использование QGroundControl в составе стенда позволяет сохранить операторский     контур управления и наблюдения, а использование MavlinkGateway создает     централизованную точку контроля командного и телеметрического обмена. В     проекте gateway разносит GCS- и API-каналы, разбирает MAVLink-кадры, формирует     протокольные события, считает метрики канала и поддерживает выборочную     блокировку сообщений. Это указывает на то, что компоненты выбраны в логике     исследования угроз к операторскому контуру, каналу связи и командам     управления.

Источники: docs/drone_architecture.md:37-41, 99-116; monitor.py:25-27, 53-62,     83-93; security_agent/gateway.py:261-321, 323-390.

Отдельный внешний контур SecurityMonitorApp выбран для того, чтобы исследовать     безопасность БАС без встраивания защитной логики непосредственно в автопилот.     Этот контур реализует сбор телеметрии, контроль параметров и миссии, выявление     аномалий, оценку риска и журналирование. Следовательно, цель выбора такой     архитектуры состоит в исследовании информационных воздействий на БАС и     механизмов их обнаружения и частичного реагирования в контролируемой     SITL-среде.

Источники: docs/drone_architecture.md:14-15, 63-79, 99-123;     security_agent/collector.py:33-164; security_agent/state_guard.py:38-145;     security_agent/detector.py:226-389; security_agent/responder.py:13-35.

# 3.1.3 Подтвержденные сценарии атак на БАС

В дипломном тексте целесообразно описывать только те сценарии атак, которые     одновременно соответствуют модели угроз объекта исследования и подтверждаются     сценариями или механизмами, реально присутствующими в проекте. По текущему     репозиторию подтверждены четыре отдельных сценария воздействия: многократная     подача команд arm/disarm, изменение параметров PX4, перезапись миссии PX4 и     подача агрессивных offboard-команд. Кроме того, в проекте присутствуют две     безопасные эмуляции для MAVLink SERIAL_CONTROL, предназначенные не для     фактического воздействия на PX4, а для проверки работы детектора и цепочки     журналирования.

Источники: docs/drone_architecture.md:113-116;     docs/report_alignment_audit.md:168-176.

## Сценарий 1. Многократная подача команд arm/disarm

Этот сценарий соответствует угрозе несанкционированного воздействия на контур     управления полетом через командный канал. Его смысл состоит в многократной     передаче взаимоисключающих команд постановки аппарата в состояние armed и     снятия с него, что создает нестабильность в контуре управления и может     нарушить безопасную подготовку к полету или выполнение полетной задачи.

Источники: docs/report_alignment_audit.md:170; security_agent/detector.py:236-251,     310-327.

В реальной эксплуатации подобный сценарий может проявляться при получении     нарушителем доступа к легитимному каналу передачи команд или к программному     клиенту, способному отправлять команды управления на полетный контроллер.     Практический риск связан не с разовым arm или disarm, а именно с повторяющейся     серией команд, порождающей нештатное поведение и рост вероятности ошибки     оператора. Это описание дано на концептуальном уровне и не является     инструкцией по реализации воздействия.

В симуляторе сценарий реализован скриптом attack_arm_disarm_flap.py, который     подключается к адресу udpout://127.0.0.1:14541, ожидает соединение с PX4, а     затем циклически вызывает drone.action.arm() и drone.action.disarm(). На     стороне системы мониторинга такой сценарий соответствует правилам arm_flapping,     arm_command_burst и command_burst.

Источники: scenarios/attack_arm_disarm_flap.py:13-27, 31-36, 55-73;     security_agent/detector.py:236-251, 310-327.

## Сценарий 2. Несанкционированное изменение параметров PX4

Этот сценарий соответствует угрозе нарушения целостности конфигурационных     данных автопилота. Изменение параметров способно повлиять на ограничения     скорости, поведение контуров стабилизации, пороги срабатывания встроенных     механизмов безопасности и иные характеристики полета. В рамках модели угроз     это относится к несанкционированному воздействию на настройки критического     программного компонента БАС.

Источники: docs/report_alignment_audit.md:171; security_agent/detector.py:253-267;     security_agent/state_guard.py:44-66.

В реальной эксплуатации такой сценарий может проявляться через доступ к     легитимному каналу обслуживания или настройки автопилота, если нарушитель     получает возможность передавать команды изменения параметров. Наибольшую     опасность представляют изменения критичных параметров управления и     fail-safe-логики.

В симуляторе сценарий реализован скриптом attack_param_tamper.py. Скрипт     подключается к PX4 через MAVSDK, считывает текущее значение параметра,     изменяет его и через заданную задержку восстанавливает исходное состояние. По     умолчанию используется параметр MPC_XY_CRUISE. В системе мониторинга этот     сценарий соответствует правилам param_write_attempt и px4_param_changed.

Источники: scenarios/attack_param_tamper.py:17-31, 54-77;     security_agent/detector.py:253-267; security_agent/state_guard.py:52-66.

## Сценарий 3. Перезапись миссии PX4

Этот сценарий соответствует угрозе нарушения целостности миссионных данных.     Суть воздействия состоит в подмене текущего полетного задания на другой набор     точек маршрута, что может привести к отклонению аппарата от исходной     траектории, изменению района полета и нарушению функционального назначения     вылета.

Источники: docs/report_alignment_audit.md:172;     security_agent/detector.py:269-283; security_agent/state_guard.py:79-145.

В реальной эксплуатации подобный сценарий может проявляться через     несанкционированную загрузку новой миссии по каналу обслуживания или     управления, если нарушитель получает доступ к интерфейсу, позволяющему     передавать миссионные сообщения автопилоту.

В симуляторе сценарий реализован скриптом attack_mission_overwrite.py. Скрипт     получает текущее положение аппарата, формирует новую миссию из двух точек с     небольшим смещением координат и загружает ее в PX4 через     drone.mission.upload_mission(). На стороне контроля этому соответствуют     mission_write_attempt в детекторе и механизм хеширования миссии в StateGuard.     При этом проект подтверждает наличие сценария и кода контроля, но не     подтверждает отдельный демонстрационный лог успешного срабатывания     mission_plan_changed в основных приложенных артефактах.

Источники: scenarios/attack_mission_overwrite.py:17-27, 39-42, 61-101;     security_agent/detector.py:269-283; security_agent/state_guard.py:82-95, 121-144;     docs/report_alignment_audit.md:50.

## Сценарий 4. Подача агрессивных offboard-команд

Этот сценарий соответствует угрозе несанкционированного воздействия на     траекторию и навигационное состояние БАС через внешний программный контур.     В отличие от воздействия на параметры или миссию, здесь нарушитель стремится     не изменить настройки, а в реальном времени подать команды движения,     формирующие опасное отклонение от допустимого профиля полета.

Источники: docs/report_alignment_audit.md:173;     scenarios/attack_navigation_excursion.py:9-33.

В реальной эксплуатации такой сценарий может проявляться при получении     нарушителем доступа к companion/API-контуру, который имеет право отправлять     команды внешнего управления полетом. Практическим следствием может стать     навигационная аномалия, отклонение от маршрута или создание аварийной     динамики.

В симуляторе сценарий реализован скриптом attack_navigation_excursion.py. Он     подключается к PX4 через MAVSDK, активирует режим offboard и отправляет     команду скорости VelocityNedYaw с повышенными значениями velocity_x и     velocity_y в течение ограниченного времени. В проекте подтвержден сам     сценарий, однако прямое протокольное распознавание offboard setpoint в     MavlinkGateway не реализовано, а отдельный демонстрационный лог навигационной     аномалии в основных артефактах не приложен.

Источники: scenarios/attack_navigation_excursion.py:17-33, 56-75;     docs/report_alignment_audit.md:51.

## Сценарий 5. Использование MAVLink SERIAL_CONTROL

Этот сценарий относится к угрозам несанкционированного доступа к     последовательным интерфейсам и потенциального выхода на служебные     низкоуровневые функции. В проекте он рассматривается как значимый с точки     зрения модели угроз, однако подтвержден не как штатный сценарий атаки на PX4,     а как безопасная эмуляция событий обнаружения и журналирования.

Источники: docs/report_alignment_audit.md:175;     security_agent/gateway.py:354-373; security_agent/detector.py:285-308.

В реальной эксплуатации такой сценарий может проявляться как попытка     использовать MAVLink SERIAL_CONTROL для доступа к shell или к     последовательному интерфейсу бортового устройства. Именно поэтому в текущей     конфигурации стенда по умолчанию включена блокировка SERIAL_CONTROL. Это     описание носит концептуальный характер и не является процедурой реализации.

Источники: sim_stack.json:23-24; monitor.py:53-62, 83-93.

В симуляторе используются скрипты simulate_serial_control_detection.py и     simulate_serial_control_log_flow.py. Они не отправляют реальные сообщения в     PX4 и предназначены для безопасной проверки того, как ThreatDetector,     RiskEngine и AuditLogger обрабатывают событие SERIAL_CONTROL. Поэтому в отчете     этот сценарий следует описывать как безопасную эмуляцию потенциальной атаки,     а не как полноценную демонстрацию воздействия на реальный бортовой интерфейс.

Источники: scenarios/simulate_serial_control_detection.py:17-45, 48-85;     scenarios/simulate_serial_control_log_flow.py:21-22;     docs/report_alignment_audit.md:175.

# 3.1.4 Ограничения подтвержденных сценариев

В текущей версии проекта не подтверждены как реализованные сценарии replay,     spoofing, подмена телеметрии, отдельная компрометация QGroundControl и     самостоятельный DoS-сценарий канала связи. Допустимо упоминать их как     потенциально актуальные угрозы объекта исследования, но не как сценарии,     реализованные и проверенные в симуляторе.

Источники: docs/drone_architecture.md:113-116;     docs/report_alignment_audit.md:52, 168-176;     docs/attack_realization_mapping_table.csv:10.

# 3.1.5 Реализация полного покрытия угроз из файла сопоставления

Реализация выполнена для всех строк исходного файла сопоставления угроз, уже     перенесенных в каталог проекта. В качестве базового источника используется     таблица full_mapping_extended_rows.csv, а само покрытие строится не только     нативными attack-сценариями, но и прокси-эмуляциями, если соответствующий     актив или канал не подтвержден как полнофункционально смоделированный в     текущем SITL-стенде.

Источники: docs/full_mapping_extended_rows.csv:1; sim_stack.json:3-8;     docs/drone_architecture.md:5-15, 113-116; threat_coverage.py:15-99.

Я могу подтвердить, что в проекте реализовано полное каталоговое покрытие     всех 547 угроз из файла. Я не могу подтвердить, что все 547 угроз стали     нативными или физически достоверными атаками на реальный борт, потому что     часть строк покрыта режимом proxy_emulation_with_component_gap.

Источники: docs/threat_coverage_summary.csv:2-3, 17-18;     threat_coverage.py:36-45, 57-76, 78-87.

# 3.1.6 Архитектура каталогового покрытия

В проект добавлен каталог угроз, который для каждой строки исходной таблицы     хранит профиль эмуляции, режим покрытия, привязку к информационным потокам,     нативный сценарий-опору и список правил детектора, через которые угроза     наблюдается в проекте.

Источники: threat_coverage.py:117-188;     docs/threat_coverage_catalog.csv:1.

Также добавлен раннер scenarios/run_threat_coverage.py, который может     обработать все строки каталога или выборку по ID. Во время прогона он пишет     отдельные события покрытия в threat_coverage.jsonl и, при включении     emit-profile-events, формирует протокольные, телеметрические и security     события по соответствующему профилю эмуляции.

Источники: scenarios/run_threat_coverage.py:27-65, 390-423;     security_agent/models.py:118-149; security_agent/audit.py:17-48.

# 3.1.7 Подтвержденный результат полного прогона

Полный прогон выполнен по всем строкам каталога. В итоговых артефактах     зафиксировано: catalog_rows = 547, processed_rows = 547,     coverage_records = 547, protocol_records = 1735,     telemetry_records = 611, security_records_total = 3004,     security_event_records = 1502, risk_assessment_records = 1502.

Источники: docs/threat_coverage_summary.csv:2-8;     logs/threat_coverage_all/threat_coverage.jsonl:1;     logs/threat_coverage_all/protocol_events.jsonl:1;     logs/threat_coverage_all/telemetry.jsonl:1;     logs/threat_coverage_all/security_events.jsonl:1.

## 3.1.7.1 Распределение по профилям эмуляции

Companion / API-контур: 95 строк.

Физические линии связи / MAVLink-канал: 31 строк.

АРМ оператора / наземная станция: 117 строк.

Периферия / навигация / исполнительные каналы модели: 83 строк.

Обеспечивающие системы / питание: 10 строк.

Сервер мониторинга / SecurityMonitorApp: 102 строк.

Хранилище конфигурации, миссии и журналов: 109 строк.

Источники: docs/threat_coverage_summary.csv:9-15.

## 3.1.7.2 Распределение по режимам покрытия

proxy_emulation: 359 строк.

proxy_emulation_with_component_gap: 188 строк.

Источники: docs/threat_coverage_summary.csv:16-17.

## 3.1.7.3 Срабатывания правил детектора в полном прогоне

Серия команд arm/disarm (arm_command_burst): 212 срабатываний.

Низкий заряд батареи (battery_low): 93 срабатываний.

Всплеск управляющих команд (command_burst): 212 срабатываний.

Блокировка опасного сообщения шлюзом (gateway_blocked_command): 31 срабатываний.

Деградация GPS (gps_degraded): 83 срабатываний.

Потеря признаков health (health_loss): 83 срабатываний.

Простой канала связи (link_idle): 31 срабатываний.

Потеря пакетов канала связи (link_loss): 31 срабатываний.

Изменение миссии PX4 (mission_plan_changed): 109 срабатываний.

Попытка записи миссии (mission_write_attempt): 204 срабатываний.

Попытка изменения параметров (param_write_attempt): 197 срабатываний.

Скачок позиции (position_jump): 83 срабатываний.

Изменение параметров PX4 (px4_param_changed): 102 срабатываний.

Попытка доступа к shell через SERIAL_CONTROL (serial_shell_access_attempt): 31 срабатываний.

Источники: docs/threat_coverage_summary.csv:19-32;     security_agent/detector.py:226-389;     logs/threat_coverage_all/security_events.jsonl:1.

# 3.1.8 Таблица сопоставления угроз, профилей, правил и логов

Для практической проверки сформирована отдельная таблица     threat_profile_rule_log_table.csv. В ней для каждой угрозы указаны профиль     эмуляции, режим покрытия, правила детектора, файл-опора нативного сценария,     основной лог покрытия и профильные JSONL-журналы, которые возникают в полном     прогоне.

Источники: docs/threat_profile_rule_log_table.csv:1;     scenarios/run_threat_coverage.py:137-376.

# 3.1.9 Ограничения и границы интерпретации

В полном покрытии присутствуют строки режима proxy_emulation_with_component_gap.     Это означает, что в проекте есть событие покрытия и подтвержденный способ     наблюдения угрозы, но нет оснований утверждать, что соответствующий актив     или канал смоделирован как полнофункциональный физический компонент. В эту     группу попадают прежде всего периферийные, companion и обеспечивающие     подсистемы, не подтвержденные напрямую в составе текущего SITL-стенда.

Источники: threat_coverage.py:36-45, 57-76;     docs/threat_coverage_summary.csv:16-17;     docs/drone_architecture.md:5-15.